ОТЧЁТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 6

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ПЕРЕНОСА

(Вариант 19)

Выполнил студент 3 курса ПМ ИИАД
Рудин Роман

Цель работы: Численно решить уравнение переноса

Задание.

Во всех случаях a – const. Применить следующие шаблоны для явных и неявных схем.

Схемы выбирать в зависимости от знака a (см. на схеме). Параметр a принимает два значения: a=2 и a= -2

Для полуплоскости и для прямоугольной области решить задачу от 0 до 1 с шагом 0.1 по х и от 0 до 10 по времени с шагом, отвечающим условиям устойчивости. Для полуплоскости применить схему 1 и 2 , для прямоугольной области применить все возможные схемы.

Результаты вывести в виде трехмерных рисунков.

Ход решения:

Исходные данные:

| Вариант | U(x,0) | U(0,t) для a>0 и прямоугольной области | U(1,t) для a<0 и прямоугольной области | f(x,t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 и 40 | 2x2+2 | 2t2+2 | 2t2+4 | x |

Область расчёта: 0 ≤ x ≤ 1; 0 ≤ t ≤ 10.

Шаги сетки: △x = 0,1; △t = 0,05.

Разностные схемы:

Явная схема при a > 0:

Uij+1= Uij-a ΔtΔxUij- Ui-1j+ Δt fij

Неявная схема при a > 0:

1 +aΔtΔxUij+1-aΔtΔxUi-1j+1= Uij+ Δt fij+1

Явная схема при a < 0:

Uij+1= Uij-aΔtΔxUi+1j- Uij+ Δt fij

Неявная схема при a < 0:

1 +aΔtΔxUij+1-aΔtΔxUi+1j+1= Uij+ Δt fij+1

Условие устойчивости:

a△t△x ≤ 1

2 * 0,050,1 = 1

При a > 0 перенос осуществляется слева направо, поэтому используется левая разность:

Ui- Ui-1Δx

При a < 0 перенос осуществляется справа налево, поэтому используется правая разность:

U{i+1}- UiΔx

Ниже приведены графики решения (см. приложение):

а=2,  полуплоскость; схема 1

а=2; прямоугольник;[0,1], с граничным условием U(0,t)= 2t2+2, схема 1

а=2; прямоугольник;[0,1] с граничным условием U(0,t)= 2t2+2, схема 3

а=2; прямоугольник;[0,1] с граничным условием U(0,t)= 2t2+2, схема 4

а=-2; полуплоскость; схема 2

а=-2; прямоугольник; [0,1] с граничным условием U(1,t)= 2t2+4, схема 2

а=-2; прямоугольник; [0,1] с граничным условием U(1,t)= 2t2+4, схема 4

Вывод:

В ходе лабораторной работы было численно решено линейное уравнение переноса для полуплоскости и прямоугольной области при двух значениях параметра a = 2 и a = −2.

Были реализованы явная и неявная разностные схемы, выбор которых осуществлялся в зависимости от знака параметра переноса.

Проведён анализ устойчивости явной схемы. Выбранный шаг по времени удовлетворяет условию устойчивости.

Полученные численные результаты представлены в виде трёхмерных графиков. Характер переноса соответствует теоретическим ожиданиям: при положительном параметре a волна распространяется слева направо, при отрицательном — справа налево.

Неявная схема показала большую устойчивость по сравнению с явной.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Программа для выполнения задания:

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

from itertools import product

from pathlib import Path

WORKDIR = Path(__file__).parent

if not Path.exists(Path(fr'{WORKDIR}\Results')):

Path.mkdir(Path(fr'{WORKDIR}\Results'))

def U0(x: float) -> float:

return 2 * x**2 + 2

def f(x: float, t: float) -> float:

return x

def U_left(t: float) -> float:

return 2 * t**2 + 2

def U_right(t: float) -> float:

return 2 * t**2 + 4

if __name__ == "__main__":

L_extra = 30

a_vals = [2, -2]

dx = 0.1

x0, x1 = 0.0, 1.0

t0, t1 = 0.0, 10.0

dt = 0.05

Nt = int((t1 - t0) / dt)

for a, region, scheme in product(a_vals, ['half', 'rect'], ['explicit', 'implicit']):

if scheme == 'implicit' and region == 'half':

continue

print(f"Computing: a={a}, region={region}, scheme={scheme}")

if region == 'rect':

x = np.linspace(x0, x1, int((x1 - x0) / dx) + 1)

Nx = len(x)

idx_start = 0

idx_end = Nx - 1

if a > 0:

bc_left = U_left

bc_right = None

else:

bc_left = None

bc_right = U_right

else:

if a > 0:

x_min = -L_extra

x_max = x1

else:

x_min = x0

x_max = x1 + L_extra

Nx = int(round((x_max - x_min) / dx)) + 1

x = np.linspace(x_min, x_max, Nx)

idx_start = int(round((0 - x_min) / dx))

idx_end = int(round((1 - x_min) / dx))

if a > 0:

bc_left = lambda t, x0=x_min: U0(x0)

bc_right = None

else:

bc_right = lambda t, x1=x_max: U0(x1)

bc_left = None

U_sol = np.zeros((Nt + 1, idx_end - idx_start + 1))

U_old = U0(x)

U_sol[0, :] = U_old[idx_start:idx_end + 1]

t_curr = t0

for j in range(Nt):

t_next = t_curr + dt

U_new = np.zeros(Nx)

if scheme == 'explicit':

if a > 0:

if bc_left is not None:

U_new[0] = bc_left(t_next)

for i in range(1, Nx):

U_new[i] = (U_old[i]

- (a * dt / dx) * (U_old[i] - U_old[i-1])

+ dt * f(x[i], t_curr))

else:

if bc_right is not None:

U_new[Nx-1] = bc_right(t_next)

for i in range(0, Nx-1):

U_new[i] = (U_old[i]

- (a * dt / dx) * (U_old[i+1] - U_old[i])

+ dt * f(x[i], t_curr))

else:

beta = 1 + abs(a) * dt / dx

alpha = -abs(a) * dt / dx

if a > 0:

if bc_left is None:

raise ValueError("Need left BC for a>0 implicit")

U_new[0] = bc_left(t_next)

rhs = U_old + dt * f(x, t_next)

for i in range(1, Nx):

U_new[i] = (rhs[i] - alpha * U_new[i-1]) / beta

else:

if bc_right is None:

raise ValueError("Need right BC for a<0 implicit")

U_new[Nx-1] = bc_right(t_next)

rhs = U_old + dt * f(x, t_next)

for i in range(Nx-2, -1, -1):

U_new[i] = (rhs[i] - alpha * U_new[i+1]) / beta

U_old = U_new

t_curr = t_next

U_sol[j+1, :] = U_new[idx_start:idx_end + 1]

X, T = np.meshgrid(x[idx_start:idx_end + 1], np.linspace(t0, t1, Nt+1))

fig = plt.figure(figsize = (10, 8))

ax = fig.add_subplot(111, projection = '3d')

ax.plot_surface(X, T, U_sol, cmap = 'viridis', edgecolor = 'none')

ax.set_xlabel('x')

ax.set_ylabel('t')

ax.set_zlabel('U')

ax.set_title(f'a = {a}, region = {region}, scheme = {scheme}')

filename = f"{WORKDIR}/Results/a{a}_{region}_{scheme}.png"

plt.savefig(filename, dpi = 150)

plt.close(fig)

print(fr"Results are saved in {WORKDIR}\Results")

for i in range(1, Nx):

U_new[i] = (rhs[i] - alpha * U_new[i-1]) / beta

else:

if bc_right is None:

raise ValueError("Need right BC for a<0 implicit")

U_new[Nx-1] = bc_right(t_next)

rhs = U_old + dt * f(x, t_next)

for i in range(Nx-2, -1, -1):

U_new[i] = (rhs[i] - alpha * U_new[i+1]) / beta

U_old = U_new

t_curr = t_next

U_sol[j+1, :] = U_new[idx_start:idx_end + 1]

X, T = np.meshgrid(x[idx_start:idx_end + 1], np.linspace(t0, t1, Nt+1))

fig = plt.figure(figsize = (10, 8))

ax = fig.add_subplot(111, projection = '3d')

ax.plot_surface(X, T, U_sol, cmap = 'viridis', edgecolor = 'none')

ax.set_xlabel('x')

ax.set_ylabel('t')

ax.set_zlabel('U')

ax.set_title(f'a = {a}, region = {region}, scheme = {scheme}')

filename = f"{WORKDIR}/Results/a{a}_{region}_{scheme}.png"

plt.savefig(filename, dpi = 150)

plt.close(fig)

print(fr"Results are saved in {WORKDIR}\Results")